PyAether 系统学习教程（详细版）

—— 从"这到底是什么"到"每一步怎么做"

面向对象：零基础、要参加"中国电子杯"模拟电路 AI 智能化设计赛题的同学。

编写目标：① 从根上理解 EDA、模拟电路、PyAether 各是什么；② 每个环节都给出可照着做的操作步骤；

③ 学完能独立走通"自然语言 → Spec → 拓扑识别 → 尺寸优化 → 反标 → 提交"全链路。

使用方式：不要跳读第一、二部分。原理没懂就直接抄操作，遇到报错会完全无法自救。

阅读约定

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 【官】 | 官方来源：竞赛问卷原题 / 赛题 PDF 原文 / 赛题提供的真实网表与文件 |
| 【通】 | 通识知识说明，帮助你理解原理，不是官方原文 |
| 【操作】 | 可以照着敲、照着点的步骤 |
| 【验收】 | 怎么判断这一步真的做成了 |
| 【坑】 | 新手最容易踩的错 |

关于命令签名：本教程中的命令名、工具名、参数名均来自官方来源；但完整参数签名（顺序、可选值、返回值）请以华大九天官方文档为准。本教程不编造未经核实的签名。

目录

第一部分 从根上理解：这到底是什么

1. 芯片为什么要"设计"

2. 模拟设计为什么难 —— 赛题的由来

3. 这个赛题到底要你做什么

第二部分 概念地基

4. 电路是怎么被"描述"的

5. 运放与六大指标

6. 华大九天工具生态

第三部分 PyAether 是什么

7. PyAether 的定位

8. 数据模型 emy*

9. ae / db / cdf 命令详解

第四部分 环境搭建（带截图操作）

10. 环节 A：登录服务器

11. 环节 B：准备工程、跑通官方样例

12. 环节 C：认识你的电路

第五部分 赛题全链路（十环节，每个都带操作）

13~22. 环节 1 ~ 环节 10

第六部分 交付、排错与自测

23~27

第一部分 · 从根上理解：这到底是什么

1. 芯片为什么要"设计"

1.1 一个必须先建立的认知：芯片不能"试出来"

【通】假设你要做一块指甲盖大小的芯片。它内部有几十亿个晶体管，是用光刻机一层一层"印"出来的——这就是"流片"。

一次流片的成本：

| 工艺节点 | 一次流片（Mask + 试产）大致花费 |
| --- | --- |
| 180nm | 几十万人民币 |
| 65nm | 几百万 |
| 7nm | 上亿 |

更致命的是时间：一次流片从提交到拿到样片要几个月。如果错了，几个月和几百万一起烧掉。

结论：芯片必须在送去制造之前，在电脑里被完整验证到"有把握"。这套"在电脑里设计和验证芯片"的软件工具，就叫 EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）。

所以 EDA 的本质：用软件模拟物理世界，把"试错成本"从几百万降到几乎为零。

1.2 芯片设计的大致分工

【通】一颗芯片的设计，粗略分成两条路：

|  | 数字电路 | 模拟电路 |
| --- | --- | --- |
| 例子 | CPU、内存控制器 | 运放、电源管理、ADC 里的模拟部分 |
| 特点 | 逻辑规整，可高度自动化 | 连续信号，极其依赖工程师经验 |
| 自动化程度 | 高（综合、布局布线全自动） | 低（大量手工调整） |

本赛题属于模拟电路这一侧——也正是自动化最难、最需要突破的地方。

2. 模拟设计为什么难 —— 赛题的由来

2.1 人工设计一个运放，工程师在做什么

【通】假设要设计一个运放，指标是"增益 ≥ 90dB、带宽 ≥ 60MHz、电流 ≤ 3mA"。工程师的一天是这样的：

1. 读 Spec：把客户的自然语言要求，翻译成一组数值指标和优先级。

2. 选拓扑：决定用几级放大、用不用 cascode（共源共栅）、要不要共模反馈。这一步靠经验。

3. 分配指标：增益 90dB 怎么分摊到每一级？带宽怎么分？靠经验。

4. 定尺寸：每个晶体管多宽（W）、多长（L）、并联几个（m）。这是最耗时的部分。

5. 仿真：跑一次，看结果。

6. 调：不达标就改几个尺寸，再跑。重复几十到几百次。

7. 验证：所有 PVT corner 都跑一遍，确认没有死角。

2.2 痛在哪里

| 环节 | 痛点 |
| --- | --- |
| Spec 解析 | 人手翻译，容易漏、容易理解偏差 |
| 拓扑选择 | 完全依赖经验，无法复用 |
| 尺寸调整 | 几百次仿真，每次几分钟到几小时，全靠人盯 |
| PVT 验证 | 组合爆炸，工作量大 |

第 3 行就是本赛题要解决的核心：用一个"智能体"自动完成 Spec 解析、拓扑识别、尺寸优化。

2.3 赛题的官方表述

【官】赛题原文：

本赛题构建模拟电路智能设计体，实现三大核心能力：自然语言 Spec 解析、拓扑模块识别与参数约减、多目标尺寸优化，在给定 PyAether 自动化流程与 PDK 约束下，输出满足 Spec 的最优拓扑与尺寸方案。

翻译成人话：

① 听懂人话 → ② 看懂电路图，找出哪些参数可以调 → ③ 自动反复试，找到最好的一组尺寸

3. 这个赛题到底要你做什么

3.1 一句话版本

写一个 Python 程序，让电脑自动调电路里晶体管的尺寸，直到电路性能达标并且尽可能好。

3.2 全景图

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 你在本地电脑（Python + 大模型 API） │ │ │ │ [环节1] 自然语言 Spec → JSON │ │ [环节2] 电路网表 → 拓扑识别 → 参数约减 │ │ [环节5] 优化算法：不断生成新的"尺寸文件" ◄──┐ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┼────────────────┘ │ 尺寸文件 ▼ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 华大九天服务器（VNC 登录，Linux） │ │ │ │ [环节3] 参数化电路图（尺寸变成变量） │ │ [环节4] 仿真引擎：改尺寸 → 调 MDE 跑 PVT → 提取性能 ────────┘ │ │ [环节7] 反标：把最优尺寸写回电路图 │ │ [环节8] 提交 tar.gz 压缩包 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.3 你最终要交的东西

【官】提交物清单：

| 类别 | 具体内容 | 硬性格式 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | eda_2026_case_1.tar.gz，内含 eda_2026_case_1/optimization.py | 名称与结构必须完全一致 |
| 技术报告 | Doc + PDF 各一份 | ≤ 80 页 |
| 汇报 PPT | 项目背景、方案、工作、结果 | ≤ 20 页 |
| 演示视频 | MP4 | ≤ 5 分钟 |
| 问卷 | PyAether 基础知识问卷 | 三人全做，取最高分 |

3.4 分数怎么算（决定你的策略）

【官】初赛总分 100：

| 大项 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通用提交报告 | 20 | 技术报告 + 源码 + PPT + 视频，考察完整性 |
| 客观性能 | 70 | 见下表 |
| PyAether 问卷 | 10 | 最高分 ÷ 100 × 10 |

客观性能 70 分的细分，注意三种截然不同的性质：

| 项目 | 分值 | 性质 | 你必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM ≥ 50°、GM ≤ -10dB、I_OPA ≤ 3mA（所有 PVT） | 30 | 二值：任一不满足，该项直接 0 分 | 死保 |
| DC Gain ≥ 40dB | 10 | 排名分：Gain₁/Gain₀×10，< 40dB 记 0 | 冲 |
| UGB | 15 | 排名分：UGB₁/UGB₀×15 | 冲 |
| 面积 | 15 | 排名分：A₀/A₁×15 | 冲 |
| 运行时间 | 10 | T₀/T₁×10，每违反一条约束再扣 5 分 | 控时 |

读出来的三个结论：

1. 约束不满足会被双重惩罚（该项 0 分 + 时间项扣 5 分）→ 约束必须优先锁死。

2. 目标分是相对排名，比对手好一点就多拿分 → 要持续优化，不能"达标就停"。

3. 运行时间本身是分 → 仿真次数是稀缺资源，必须精打细算。

3.5 时间限制

【官】单个运放电路总体代码运行时间上限 3 小时。公开的 Public 电路不参与评分，隐藏的 Hidden 电路参与评分——所以算法必须通用，不能只针对公开电路调参。

第二部分 · 概念地基

4. 电路是怎么被"描述"的

4.1 器件：晶体管有哪几个数字可调

【通】一个 MOS 晶体管，几何上有三个关键参数：

| 参数 | 符号 | 含义 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | W（网表里常写作 fw） | 沟道宽度 | 越宽，驱动能力越强，电流越大，面积越大 |
| 长度 | L | 沟道长度 | 越长，增益越高（输出阻抗大），但速度越慢 |
| 并联数 | m（multiplier） | 相当于并排 m 个相同管子 | 等效 W 放大 m 倍，面积也放大 m 倍 |

电阻用 seg（segment，段数）描述，电容用 W、L 描述。

记住这张表，你就理解了"尺寸优化"到底在优化什么——就是给这些数字找一组好值。

4.2 连接关系：net / inst / term

【通】

| 概念 | 中文 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| inst（instance） | 实例 | NM15 这个晶体管 |
| net | 网络 / 连线 | VOUTN、net52 |
| term（terminal） | 端子 / 引脚 | 某个器件的 G、D、S、B |

电路 = 一堆器件（inst）+ 它们之间怎么连（net）。 这就是全部。

4.3 库 / 单元 / 视图

【官+通】Aether 用三层结构管理设计：

| 概念 | 英文 | 类比 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库 | lib | 一本书 | 2026_EDA_case1 |
| 单元 | cell | 书里的一章 | OPA |
| 视图 | view | 同一章的多种版本 | schematic |

三者组合唯一确定一份设计：2026_EDA_case1 / OPA / schematic。

三种视图的区别（高频考点）：

| 视图 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| schematic | 器件 + 连线，描述电学连接 | 仿真用这个 |
| symbol | 一个带引脚的方块 | 被上层调用时显示 |
| layout | 真实几何图形 | 制造与物理验证 |

4.4 网表：电路的文字版

【官】网表（netlist）是把电路写成文本。赛题给的 OPA_loopgain.netlist 开头：

subckt OPA (IREF GNDA SUB VCM VDDA VINN VINP VOUTN VOUTP) NM15 (VOUTN IREF VOUTN SUB) n_mos_a l=NM15_l w=NM15_fw multi=1 m=NM15_m NM14 (VOUTP IREF VOUTP SUB) n_mos_a l=NM14_l w=NM14_fw multi=1 m=NM14_m

逐段读法：

| 位置 | 含义 | 本例 |
| --- | --- | --- |
| subckt OPA (...) | 定义子电路 OPA，括号内是对外端口 | VINN VINP VOUTN VOUTP 等 |
| NM15 | 实例名 | NM = NMOS，编号 15 |
| (VOUTN IREF VOUTN SUB) | 四个节点，顺序是 D G S B | 漏、栅、源、衬底 |
| n_mos_a | 器件模型名（来自 PDK） | 0.13µm 工艺 NMOS |
| l=NM15_l w=NM15_fw | 尺寸参数，已经是变量 | 要优化的对象 |
| m=NM15_m | 并联个数 | 整数 1~20 |

关键发现：赛题网表里的尺寸已经被参数化了（NM15_l、NM15_fw、NM15_m 这种"实例名_参数名"写法）。这正是 PyAether 参数化脚本的产物。

【官】赛题 PDF 明确说明变量命名规则：instance 名 + `_cdf` 参数，例如 NM1_m。

5. 运放与六大指标

5.1 运放是什么

【通】运放（运算放大器）是模拟电路里最基础的"放大单元"：把两个输入端的微小电压差，放大成很大的输出。

"运算"这个词是历史遗留——早期用它搭模拟计算机做加减乘除。今天它主要用来做放大、缓冲、反馈控制。

5.2 差分、全差分与共模反馈

【通】

单端：一个输入，一个输出（对地）。

差分：两个输入，处理的是 V+ − V− 的差。

全差分：两个输入 + 两个输出（VOUTP / VOUTN），输出也是差分的。

全差分的好处：抗干扰强、动态范围大。代价：输出的"共模电平"（两路输出的平均值）会乱飘，必须额外加一个电路把它稳在设定值上——这就是共模反馈（CMFB）。

在网表里怎么认出 CMFB ——【官】节点名直接暴露了它：

outaverage ← 把 VOUTP 和 VOUTN 取平均 vcmfb ← 共模反馈控制信号 VCM ← 目标共模电平（输入）

5.3 六大指标逐个讲透

① 开环直流增益 DC Gain

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 是什么 | 频率趋近 0 时的放大倍数，单位 dB。60dB ≈ 1000 倍 |
| 为什么重要 | 增益越高，闭环精度越高，是做 ADC、基准源的前提 |
| 赛题要求 | ≥ 40dB（低于 40dB 该项直接记 0 分），且越大越好 |
| 怎么提高 | 增大 L、用 cascode 结构、增加增益级数 |
| 代价 | 带宽下降、面积增大 |

② 单位增益带宽 UGB

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 是什么 | 开环增益降到 1（0dB）时的频率，代表"能处理多快" |
| 赛题要求 | 越大越好（15 分排名分） |
| 怎么提高 | 增大偏置电流、减小 L、增大 W/L |
| 代价 | 功耗增大，且与增益方向相反 |

③ 相位裕度 PM

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 是什么 | 环路增益降到 1 时，相位离 -180° 还差多少度 |
| 为什么重要 | 这是稳定性指标。不够就会振荡，电路直接不能用 |
| 赛题要求 | PM ≥ 50°，所有 PVT 都要满足（10 分） |
| 怎么调 | 主要靠补偿电容（网表里的 C0~C5、C11）。电容大 → PM 好 |
| 代价 | 带宽下降、面积增大 |

④ 增益裕度 GM

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 是什么 | 相位到 -180° 时，增益距 1 还差多少（dB） |
| 赛题要求 | GM ≤ -10dB，所有 PVT（10 分） |
| 直观理解 | 负得越多越安全 |

※ 一句记忆：PM 是"离振荡还有多少度"，GM 是"离振荡还有多少倍衰减"。

⑤ 工作电流 I_OPA

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 是什么 | 电路总消耗电流，乘电压就是功耗 |
| 赛题要求 | ≤ 3mA，所有 PVT（10 分） |
| 怎么调 | 偏置电流 I_BIAS（.scs 里是 10µA）与各支路电流镜比例 |
| 代价 | 降电流 = 降带宽、降增益 |

⑥ 面积 Area

【官】官方给的面积公式：

| 器件 | 面积公式 |
| --- | --- |
| 晶体管 | fw × L × m × 1.5 |
| 电容 | W × L × 1 |
| 电阻 | W × L × 2 |

系数记牢：MOS 1.5、电容 1、电阻 2。别忘了乘 `m`。

5.4 为什么这些指标互相打架

【通】这是理解"为什么要多目标优化"的关键：

| 你想做的事 | 副作用 |
| --- | --- |
| 增大 L 提高增益 | 带宽下降 |
| 增大电流提高带宽 | 功耗超标 |
| 增大补偿电容改善 PM | 带宽下降、面积增大 |
| 增大 W 提高驱动能力 | 面积增大、寄生电容增大 |

没有任何一个调节是"只有好处"的。 所以不可能靠"照着规则调"解决，只能用多目标优化算法在互相矛盾的目标间找平衡点。

5.5 PVT：为什么所有角都要过

【通】PVT = Process（工艺）+ Voltage（电压）+ Temperature（温度）。

芯片制造有偏差、供电会波动、温度会变化。同一个设计在不同条件下表现完全不同。必须在最坏的情况下也满足指标。

【官】赛题要求的覆盖范围：

| 维度 | 取值 |
| --- | --- |
| 工艺 | TT（典型）/ FF（快）/ SS（慢） |
| 温度 | 125℃ / -40℃（以及常温 27℃） |
| 电压 | 标称 ±10% |

评分关键：所有性能指标取所有 PVT 下最坏的那个值。所以优化时只看典型（TYP）会踩坑。

6. 华大九天工具生态

6.1 全景分类

┌──────────── 设计与仿真 ────────────┐ │ Aether（画图） MDE（管仿真） │ │ ALPS / ALPS CS（跑仿真） │ │ ArtemisFPD（显示面板专用） │ └────────────────────────────────────┘ ┌──────────── 数据与模型 ────────────┐ │ ADA（寄生参数） Liberal 家族（K库） │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────── 版图 · 验证 · 制造 ───────┐ │ Vision（良率） Argus（物理验证） │ │ Storm（先进封装） Polas（功率电路） │ └────────────────────────────────────┘ ┌──────────── 自动化与扩展 ───────────┐ │ PyAether（Python 接口） │ │ AetherWings（版图辅助工具集） │ └────────────────────────────────────┘

6.2 仿真类

| 工具 | 定位 | 必背关键词 |
| --- | --- | --- |
| ALPS | 大规模高精度电路仿真器 | 大规模、Snapshot（快照：快速保存/恢复仿真状态，提升大规模仿真效率） |
| ALPS CS | 数模混合仿真 | 数模域同步协同 + 并行计算 |
| ArtemisFPD | 平板显示（FPD）仿真 | 显控一体、Noise 噪声/信号干扰分析 |

【通】Snapshot 为什么重要：跑一次长瞬态仿真可能几小时，Snapshot 让你"存档"，下次从中断处继续，不用重跑。

6.3 寄生参数与 K 库

【通】先理解 K 库：K 库（特征化库）描述器件和单元在不同条件（电压、温度、负载）下的行为，供上层工具快速查表。K 库的准确度和生成速度，直接决定整条流程的效率。

| 工具 | 定位 | 必背关键词 |
| --- | --- | --- |
| ADA | 版图寄生参数分析工具 | 新一代寄生参数分析 |
| Liberal | 全栈式 K 库解决方案 | 主要赋能模拟 IC 设计 |
| Liberal GT | K 库优化工具 | 全球首发、10X 提速、GPU 加速 |
| Liberal Mem | 存储器特征化 | 效率提升 100X |
| Liberal IP | 混合信号 IP 设计 | LVF 精准 K 库 |

⚠️ 易混：Liberal Mem 是 100X（存储器），Liberal GT 是 10X（GPU 加速）。问卷最爱考这两个数字。

6.4 版图 · 验证 · 制造

| 工具 | 定位 | 必背关键词 |
| --- | --- | --- |
| Vision / Vision CA | 版图处理与良率提升 | Care Area 精准提取、晶圆制造良率 |
| Argus | 物理验证 | 覆盖广：大规模数字 SoC、泛模拟、3D IC/Chiplet、射频版图 |
| Storm | 先进封装设计平台 | 全球首发、Chiplet 布线效率提升 1–2 倍、支持 3D |
| Polas | 功率（电源）电路设计 | 与功率电路强相关 |

【通】DRC / LVS 是什么：

DRC（Design Rule Check）：检查图形是否符合工艺规则（最小线宽、最小间距…）。

LVS（Layout Versus Schematic）：检查版图和电路图的连接关系是否一致。

6.5 平台类

| 组件 | 作用 |
| --- | --- |
| Aether | 全定制（模拟）设计平台：画 schematic / symbol / layout 的主战场 |
| MDE | 仿真管理环境：配置 corner、一键跑仿真、汇总结果 |
| AetherWings | 版图辅助工具集 |
| PyAether | 把上面这些操作变成 Python 命令 |

第三部分 · PyAether 是什么

7. PyAether 的定位

7.1 先澄清：它不是什么

【通】网上很多关于 PyAether 的文章是 AI 生成的，会写 from pyaether import Cell 这种并不存在的 API。请记住：

它不是一个通用的 Python 库（不像 numpy 那样 pip install 就能随便用）。

它必须运行在 Aether 环境里（在服务器上、有 license、有工程上下文）。

它不能脱离 Aether 单独使用。

7.2 它是什么

PyAether = 把 Aether 平台的鼠标操作，变成 Python 代码。

一句话对照：

| 你在 Aether 界面做的事 | PyAether 里的写法 |
| --- | --- |
| 点菜单新建库 | 调用建库命令 |
| 拖一个器件进来 | 调用建实例命令 |
| 双击器件改 W/L | 调用 CDF 设参命令 |
| 点"运行仿真" | 调用 MDE 接口 |

为什么这件事重要：一旦操作变成代码，就可以循环、批量、接入优化算法——这正是本赛题的基础。

7.3 命令命名体系（全篇最重要的表）

【官】

| 前缀 | 中文 | 管什么 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| ae… | Ae Commands | Aether 交互对象：画图形、开菜单、改属性 | aeCreateRect、aeMoveObj |
| db… | 数据库/版图命令 | 底层数据：库、单元、视图、版图图形 | dbCrtVia、dbOpenCV |
| cdf… | CDF 命令 | 器件参数表 | cdfGetCDF |
| emy… | Python 数据模型类 | 把库/网表/图形包装成对象 | emyDesign、emyNet |
| dm… | 数据管理类 | 文档、文件、单元对象 | dmCellObj |

口诀：ae 画图、db 建库、cdf 调参、emy 建模、dm 管文件。

>

看到不认识的命令，先看前缀猜分类——这一个技巧能排除一半错误选项。

8. 数据模型 emy* 类

【官】PyAether 把 Aether 数据库里的东西包装成 Python 对象。

| 类 | 代表什么 | 关键属性 / 方法 |
| --- | --- | --- |
| emyDatabase | 数据库总入口 | 打开库、遍历设计 |
| emyDesign | 一个设计 | name、cells、layers、views |
| emyNet | 网络（连线） | 基类 |
| emyScalarNet / emyBusNet / emyBundleNet | 标量网络 / 总线 / 捆绑线 | emyNet 的子类 |
| emyInst | 实例（一个器件） | 取参数、取端口 |
| emyTerm | 端子（引脚） | 所属网络 |
| emyFig | 图形基类 | — |
| emyRoute | 走线 | 继承自 `emyFig` |
| emyBox | 矩形区域 | isInverted() 判断坐标是否倒序 |
| emyBoundary / emyAreaBoundary / emyClusterBoundary / emyPRBoundary | 各类边界 | 区域、簇、物理边界 |
| emyAttrDisplay | 属性显示器 | 创建时 object 可为 emyNet / emyInst / emyTerm（以上都是） |
| emyAntennaModel / emyAntennaData / emyAntennaRatioValue | 天线效应 | — |
| emyAntennaData 的方法 | 取各类天线面积数组 | diff、gate、maxCAR、partialMetal |

数据管理类：

| 类 | 作用 |
| --- | --- |
| dmCellObj.getCell() | 取单元信息：name、type、readPath、writePath |
| dmCellFileObj | 文件对象：文件类型、所属单元、所属库、读写路径 |

扩展模块：提供 Query、GOA 等拓展功能的模块叫 Extension。

9. ae / db / cdf 命令详解

9.1 库 / 单元 / 视图

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| aeNewLib / aeDelLib / aeCopyLib | 新建 / 删除 / 复制库 |
| aeNewCell / aeDelCell | 新建 / 删除单元 |
| aeScheViewToView | 视图互转（schematic ↔ symbol） |
| aeDesignIsLayout / aeDesignIsSchematic / aeDesignIsSymbol | 判断设计类型（返回布尔） |
| aeDesignIsEditable | 判断设计是否可编辑 |
| dbOpenCV | 打开单元视图（mode：r / w / a / readOnly） |
| dbChangeCVMode | 切换视图模式（r / w / a，没有 `x`） |
| dbIsCellViewModified | 判断视图是否被修改（布尔） |
| dbSeCheckDesignInfo | 检查设计信息，返回 Error strings / Warning strings |

9.2 创建图形

| 想创建 | ae 系 | db 系 |
| --- | --- | --- |
| 矩形 | aeCreateRect（起点终点、图层、purpose） | dbCrtRect(cv, bbox, layer, purpose) |
| 圆 | aeCreateCircle | dbCrtCircle |
| 椭圆 | aeCreateEllipse | — |
| 圆环 | aeCreateDoughnut（必给 inner / outer 半径） | — |
| 多边形 | aeCreatePoly | dbCrtPolygon |
| 线 | — | dbCrtLine |
| 路径 | aeConvertShapeToPathSeg / aeConvertPolygonToPath | dbCrtPath（由点序列构成） |
| 连线 | — | dbCrtWire |
| 通孔 | — | dbCrtVia |
| 引脚 | — | dbCrtPin |
| 实例 | — | dbCrtInst（含 master、lib、angle、params） |
| PR 边界 | — | dbCrtPRBoundary |
| 圆弧 | — | dbCrtSymbolArc |
| 标记 | — | dbCrtMarker（含 isVisible） |
| 是否为线 | — | dbSchIsWire（返回布尔） |

记法：db 偏版图底层，ae 偏 Aether 交互。别死记"哪个能画矩形"，记住"每一系里有哪些"。

9.3 编辑与属性

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| aeMoveObj | 移动选中的对象 |
| aeAttribute | 编辑 / 查看对象属性 |
| aeModifyCorner | 修改角（corner） |
| aeSchReplaceProperty | 替换原理图属性 |
| aeBoolean / aeReplace | ⚠️ 属于布尔运算 / 替换类，不是"编辑属性"命令 |
| dbPasteObj | 粘贴到设计中。失败常见原因：剪贴板为空、源与目标设计技术不同、超出边界 |
| dbCatContains | 判断分类是否包含（布尔） |
| dbCatModify | 修改分类（参数如 cat、cells、subs、lib） |
| dbLayerGen | 图层布尔运算，op 取值 OR / AND / XOR / NOT |

9.4 菜单、界面与环境

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| aeCreateMenu → aeCreateMenuItem → aeInsertBannerMenu | 自定义菜单三步走 |
| aeDisplayForm | 显示表单（不是建菜单的必需步骤） |
| aeClickMsgBoxOk / Cancel / Apply | 自动点击消息框按钮 |
| emyInitAether | 用 Ae Commands 之前初始化 Aether 系统 |
| aeRunTcl | 在 Python 中执行 Tcl 脚本 |
| aeGetBindKey | 获取快捷键绑定 |
| aeGetSnapToSPTransform | 获取对齐到捕捉模式的变换 |

9.5 AetherWings

【官】七个功能模块：Kits-Tools、Pins-Tools、vEditors-Tools、Router-Tools、UniVia-Tools、GetNet-Tools、Customized-Tools

能实现的功能：自动打孔、自动跳层与避障、按电流约束设定布线规则、按 X/Y 方向约束布线规则。

9.6 CDF 与器件参数（本赛题的核心接口）

【通】CDF = Component Description Format，本质是器件的参数表。

网表里的 l=NM15_l w=NM15_fw m=NM15_m —— 这些 l / w / m 就是 CDF 参数。改尺寸 = 改 CDF 参数。

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| cdfGetCDF | 获取 CDF 标识符（参数含 libName、cellName 等） |
| cdfSetParamValueByName | 按参数名设置值 |
| cdfSetRefParamValues | 批量设置参数值 |
| cdfModify / cdfChange | 不存在，是干扰项 |

【官】变量命名规则：参数化脚本生成的变量 = instance 名 + `_cdf` 参数，例如 NM1_m、NM15_fw、NM15_l。

所以你的工作流是：

跑官方参数化脚本 → 得到带变量的电路图(schematic_var) → 导出当前尺寸值，得到 extractcdfVal_0.txt（初始解） → 你的算法不断改写这个文件的内容 → 喂回给仿真接口，得到新性能

第四部分 · 环境搭建（带截图操作）

10. 环节 A：登录服务器

目标

在你的电脑上，通过网络连到华大九天的 Linux 服务器，看到一个远程桌面。

原理

【通】为什么要远程登录？因为 EDA 工具（Aether、ALPS）装在服务器上，而且需要 license。你本地电脑只用来写脚本、跑优化算法。

链路是这样的：

你的电脑 ──[EasyConnect VPN]──► 华大九天内网 ──[TigerVNC]──► Linux 服务器桌面

必须先建立 VPN 隧道，才能访问内网里的服务器。

操作

Step 0 · 拿到账号信息

【官】你的服务器信息（来自 服务器信息-VPN连接配置.xlsx，以你实际收到的为准）：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 服务器 IP | 172.21.170.32 |
| VPN 地址 | https://222.71.182.106:3443 |
| VPN 账号 | edauser32 |
| VPN 初始密码 | hes.2026 |
| Linux 账号 | edauser32 |
| Linux 密码 | 9TXbuZFWxb |
| VNC 密码 | 9TXbuZFWxb |
| VNC 端口 | 32 |

【官】官方说明：VPN、VNC、Linux 的账号密码是同一组。

Step 1 · 下载并安装两个客户端

【官】下载地址：

EasyConnect（VPN）：https://222.71.182.106:3443

TigerVNC：http://tigervnc.bphinz.com/nightly/ → 下载 Windows 版本

TigerVNC 下载页，选择 Microsoft Windows Installers 下的 exe

Step 2 · 登录 VPN

【官】在桌面打开 EasyConnect，在地址栏填入 VPN 地址：

EasyConnect 地址栏，填入 https://222.71.182.106:3443 后点右箭头

然后输入用户名和密码：

EasyConnect 账号登录界面：填用户名和密码，点"登录"

【官】注意：VPN 账号第一次登录需要修改密码。 改完记得记下来。

Step 3 · 连接 VNC

【官】从"开始"菜单打开 TigerVNC，在 VNC 服务器地址栏输入 服务器IP:端口：

TigerVNC 主窗口，服务器栏填 服务器IP:端口，例如 172.21.170.32:32

【坑】端口要和 IP 对应。本例是 172.21.170.32:32（端口 32）。

官方截图里写的是 172.21.170.32:6 作为格式示例，不要照抄。

点"连接"后，弹出 VNC 认证框，输入 VNC 密码：

VNC 认证框，输入 VNC 密码

Step 4 · 登录 Linux

【官】最后出现 Linux 登录界面，输入 Linux 密码，点 Unlock：

Linux 登录界面：选中用户，输入 Password，点 Unlock

【坑】官方截图里的用户名是 edauser06，那是示例。你的用户名以自己收到的账号为准（本例 edauser32）。

验收

能看到 Linux 图形桌面（一般是一个深色桌面环境）。

鼠标能移动、能打开终端。

坑

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 连不上 VNC | VPN 没连 | 先确认 EasyConnect 已连接成功 |
| 提示连接不安全 | 正常提示 | 点继续/确定即可，这是 VNC 的常规警告 |
| 密码错误 | VNC 密码 ≠ Linux 密码？ | 官方说两者是同一组；第一次登录 VPN 改过密码的话要注意 |
| 画面很卡 | VNC 分辨率/画质设置高 | 在 TigerVNC 选项里降低画质 |

11. 环节 B：准备工程、跑通官方样例

目标

在服务器上把赛题给的样例流程完整跑通一次，看到仿真结果。

原理

【通】这一步看起来"什么也没做"，但它是整个赛题的分水岭：

它验证了你的环境是好的（license、PDK、仿真器都正常）。

它让你看到输入是什么、输出长什么样——后面写算法就是围绕这个接口。

跑不通它，后面全是空谈。

操作

Step 1 · 打开终端，进入赛题目录

【官】官方给出的服务器操作步骤：

cd /home/eda_2026/EDA_2026_Empyrean_lab_start

Step 2 · 加载软件环境

【官】

source setup.bash

【通】这一步在配置环境变量（PATH、license 路径等），等价于"告诉终端：Aether、ALPS 这些工具在哪"。

每开一个新终端都要重新 source 一次（除非写进 .bashrc）。

Step 3 · 把工程拷到自己家目录

【官】

cp -r /home/eda_2026/EDA_2026_Empyrean_lab_start ~

【通】为什么要拷？因为公共目录通常没有写权限，而优化过程会产生大量中间文件。拷到家目录后你就是所有者，可以随便写。

~ 代表你的家目录，-r 表示递归复制整个目录。

Step 4 · 进入评分脚本目录

【官】

cd ~/EDA_2026_Empyrean_lab_start/EDA_2026_Empyrean_score

Step 5 · 找到官方样例

【官】目录里有样例压缩包：

EDA_2026_Empyrean_score/eda_2026_case_1.tar.gz

解压看看里面是什么：

tar -xvzf eda_2026_case_1.tar.gz ls eda_2026_case_1

【官】你应该会看到里面有一个 `optimization.py` 文件。

Step 6 · 跑通它

【官】两种等价的运行方式：

./run_score.sh eda_2026_case_1.tar.gz

或

run_command

Step 7 · 查看输出

【官】结果会输出到：

/EDA_2026_Empyrean_score/2026_EDA_case1_output/

验收

命令执行完没有报错中断。

2026_EDA_case1_output/ 目录里出现了结果文件。

打开结果文件，能看到 Gain、Phase、UGB、PM、GM、I_OPA 这类性能数值。

看到这些数值的那一刻，你才算真正"进入"了这个赛题。

坑

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| source setup.bash 报 command not found | 当前目录不对 | 先 cd 到 EDA_2026_Empyrean_lab_start |
| 权限拒绝 | 在公共目录里操作 | 确认已 cp -r 到家目录，并在家目录里操作 |
| 找不到 license | 环境未加载 / VPN 断了 | 重新 source setup.bash，检查 VPN |
| 样例跑很久 | 正常，全 PVT 仿真就是慢 | 耐心等；同时记下耗时，这是你的时间预算基准 |

12. 环节 C：认识你的电路

目标

搞清楚"我要优化的这块电路，长什么样、有哪些器件、哪些参数能调"。

原理

【通】优化算法是"盲"的——它只知道"我调了这些数字，性能变了"。但你必须知道这些数字对应电路里的什么，否则：

不知道该给变量设什么范围；

不知道哪些变量可以约减；

看到结果异常时无法判断是算法问题还是约束设错。

操作

Step 1 · 看赛题给的网表文件

【官】赛题数据本身/netlist/ 目录下有：

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| OPA_loopgain.netlist | 电路网表（电路本体 + 测试台） |
| OPA_loopgain.scs | 仿真配置文件 |
| OPA_loopgain.map | 器件/端口与原理图的映射表 |

Step 2 · 读仿真配置 `.scs`

include "/home/eda_2026/.../spe_demo.scs" section=tt include "./OPA_loopgain.netlist" parameters vdd=1.8 I_BIAS=10u ... dcOp dc write="alps.dc" annotate=status ac ac start=1 stop=1G dec=10 annotate=status save vout_p vout_n

逐行读：

| 行 | 含义 |
| --- | --- |
| include ... section=tt | 引用 PDK 模型，section=tt 指定工艺角为 TT |
| parameters vdd=1.8 I_BIAS=10u | 电源 1.8V，偏置电流 10µA |
| dcOp dc | 跑直流工作点分析（用来算增益、读电流） |
| ac ac start=1 stop=1G dec=10 | 跑 AC 扫描：1Hz → 1GHz，每十倍频程 10 个点 |
| save vout_p vout_n | 保存两个输出波形 |

【通】为什么要 AC 扫描？因为增益/相位是频率的函数，画成曲线才能读出 UGB、PM、GM。

Step 3 · 数一数器件

【官】在网表里找实例行：器件名以 NM / PM（MOS）、R（电阻）、C（电容）开头。

从 .map 文件可以看清器件清单：

| 类型 | 器件 |
| --- | --- |
| NMOS | NM0 ~ NM15 |
| PMOS | PM0 ~ PM12 |
| 电阻 | R0 ~ R6 |
| 电容 | C0 ~ C11 |
| 端口 | IREF GNDA SUB VCM VDDA VINN VINP VOUTN VOUTP |

Step 4 · 找出关键结构（这是拓扑识别的实战练习）

动手回答这几个问题：

1. 输入对管是谁？ → 找栅极接 VINP / VINN 的那两个同型 MOS。

2. 电流镜在哪？ → 找栅极互连、源极接同一电源/地的一对同型 MOS。

3. 共模反馈在哪？ → 搜索 outaverage、vcmfb、VCM 这几个节点。

4. 补偿电容是哪个？ → 跨接在增益级输入与输出之间的电容。

5. 偏置从哪来？ → IREF 端口。

Step 5 · 打开 Aether 看图形界面

【操作】在服务器上启动 Aether（具体命令以官方培训资料/菜单为准），打开库 2026_EDA_case1 下的单元 OPA，视图选 schematic。

对照网表，在电路图上找到刚才认出的那些模块。

验收

你能不看文档说出：这个电路有几个晶体管、输入对管是哪两个、共模反馈靠哪些器件实现。

你知道有哪些器件属于"要优化的"，哪些是"固定不动的"。

坑

| 现象 | 原因 |
| --- | --- |
| 以为 .scs 就是电路本身 | 它是仿真配置，电路本体在 .netlist 里 |
| 分不清 .netlist 里哪些是电路、哪些是测试台 | 找 subckt OPA (...) 开始的部分是电路本体；OPA_loopgain 是测试台 |
| 想优化电源、地的"尺寸" | 电源和理想源是固定条件，不是优化变量 |

第五部分 · 赛题全链路（十环节）

统一的环节模板：每个环节都按 目标 → 原理 → 操作 → 验收 → 坑 组织。

你可以把这一部分当作"施工图"。

13. 环节 1：自然语言 Spec 解析

目标

把一段中文需求，变成一份机器能读的 JSON 结构化 Spec。

原理

【通】为什么要这一步？因为优化算法不认识中文。它需要知道：

哪些是不能违反的硬约束（如 PM ≥ 55°）；

哪些是越大越好/越小越好的目标；

每个数字的单位是什么；

这些目标谁更重要。

【官】赛题输入示例：

"请设计一个带有共模反馈的全差分运放，要求：DC 增益不低于 95dB，单位增益带宽至少 60MHz，相位裕度大于 55 度，所有 PVT 下工作电流不超过 3mA，并尽量减小面积。"

操作

Step 1 · 搭建调用环境

【官】赛题指定大语言模型：Qwen，使用 API Key 调用方式。

pip install openai # 或官方指定的调用方式

Step 2 · 设计 System Prompt

【操作】提示词要明确四件事：角色、任务、输出格式、约束规则。示例思路：

你是一个模拟电路设计助手。 任务：把用户的自然语言设计需求，解析为 JSON 格式的结构化 Spec。 必须输出以下字段： - constraints: 硬约束列表，每项含 name / op / value / unit / type - objectives: 优化目标列表，每项含 name / direction / priority - pvt_condition: PVT 条件 规则： 1. 只输出 JSON，不要任何解释文字 2. "不低于" → ">="，"至少" → ">="，"不超过" → "<="，"大于" → ">" 3. "尽可能大/越大越好" → direction = "maximize" 4. 统一单位：dB / MHz / deg / mA / um2

Step 3 · 写解析脚本

【操作】核心逻辑：

def parse_spec(user_text: str) -> dict: resp = call_llm(system_prompt=SYSTEM_PROMPT, user_text=user_text) spec = json.loads(resp) # 解析 JSON validate_spec(spec) # 校验必填字段 return spec

Step 4 · 加校验与日志

【操作】

REQUIRED = ["constraints", "objectives", "pvt_condition"] def validate_spec(spec): for k in REQUIRED: assert k in spec, f"缺少字段: {k}" for c in spec["constraints"]: assert c["unit"], f"约束 {c['name']} 缺少单位"

【官】技术报告要求包含 推理链日志（Chain-of-Thought），记录"每一步决策依据"。所以从第一天就把日志写好，别等到最后补。

建议的输出结构

{ "design_type": "fully_differential_opamp_with_cmfb", "constraints": [ {"name": "DC_Gain", "op": ">=", "value": 95, "unit": "dB", "type": "hard"}, {"name": "UGB", "op": ">=", "value": 60, "unit": "MHz", "type": "hard"}, {"name": "Phase_Margin", "op": ">=", "value": 55, "unit": "deg", "type": "hard"}, {"name": "I_OPA", "op": "<=", "value": 3, "unit": "mA", "type": "hard"} ], "objectives": [ {"name": "DC_Gain", "direction": "maximize", "priority": 1}, {"name": "UGB", "direction": "maximize", "priority": 2}, {"name": "Area", "direction": "minimize", "priority": 3} ], "pvt_condition": "all_corners", "worst_case": true }

【官】必须包含：硬约束项、优化目标、指标单位、目标优先级。每缺一个扣 1 分（本项 10 分）。

验收

给任意一段中文需求，脚本都能输出合法 JSON。

JSON 里四类信息齐全，单位正确，优先级有排序。

坑

| 坑 | 后果 | 避免 |
| --- | --- | --- |
| 模型输出带 markdown 代码围栏（```json） | json.loads 报错 | 输出前先剥离围栏 |
| 漏掉"单位"字段 | 直接扣分 | 校验函数强制检查 |
| 漏掉"优先级" | 直接扣分 | 提示词里写死要求 |
| 只处理了示例那一句话 | 换句话就崩 | 多准备几种说法做测试 |

14. 环节 2：拓扑识别与参数约减

目标

从网表里认出功能模块，并删掉不该优化的变量，输出约减后的变量个数与网表。

原理

【通】为什么要约减？假设电路有 30 个可调参数：

每维取 10 个候选值 → 搜索空间 10³⁰——天文数字，永远搜不完。

每跑一次仿真要几十秒到几分钟，3 小时只够跑一百多次。

而实际上，很多参数根本不需要独立调：对称匹配的管子必须成比例变化，dummy 器件不参与功能。

把 30 维降到 10 维，搜索空间直接缩小到原来的十亿分之一。 这就是"参数约减"的威力。

操作

Step 1 · 用官方脚本导出连接关系

【官】赛题提供的第 2 个脚本：读取电路器件连接关系的脚本，可以自动打印出器件的 Gate、Source 等连接的 Net 名字。

【操作】在 Aether 环境里运行该脚本，输出形如：

NM0 G: net3 S: GNDA D: net11 B: SUB NM1 G: net3 S: GNDA D: net12 B: SUB ...

Step 2 · 把电路表示成图

【操作】用 emy* 数据模型或直接解析脚本输出：

# 概念示意 graph = {} for dev in devices: graph[dev.name] = { "type": dev.model, # n_mos_a / p_mos_a "D": dev.drain_net, "G": dev.gate_net, "S": dev.source_net, }

Step 3 · 用规则匹配子图

【操作】针对赛题电路，这四条规则就能覆盖主要模块：

| 模块 | 识别规则 |
| --- | --- |
| 电流镜 | 两个同型 MOS：栅极接同一 net，源极接同一 net，且其中一个栅漏短接（二极管连接） |
| 差分输入对 | 两个同型 MOS：源极互连，栅极分别接 VINP / VINN |
| 共模反馈 | 存在 outaverage 类节点（两路输出取平均），或存在 vcmfb 控制信号 |
| 补偿电容 | 电容跨接在增益级输入节点与输出节点之间 |

Step 4 · 应用约减规则

【操作】按下面的规则表处理每一个候选变量：

| 情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 属于对称匹配组（如 NM0/NM1 是差分对） | 只保留一个变量，另一个由对称规则导出 |
| 属于电流镜，且有固定比例 | 保留基准管的变量，从动管按比例推导 |
| Dummy 器件（不参与功能） | 全部剔除 |
| 已是固定条件（电源、地、理想源、固定 I_BIAS） | 剔除 |
| 直接影响性能的核心器件 | 保留 |
| 由硬约束锁定的（如固定的共模电平） | 剔除 |

Step 5 · 输出结果

【官】交付物三样：

1. 拓扑模块识别结果（哪些器件属于哪个模块，依据是什么）

2. 约减后的变量个数 + 变量统计列表

3. 约减后的电路网表

验收

你能说清楚"为什么剔除某个参数"（报告里要写"为何约减掉某参数"）。

约减后的变量个数明显少于原来的器件参数总数。

用约减后的变量重新生成电路，仿真结果与原电路一致（可复现性检查）。

坑

| 坑 | 后果 | 避免 |
| --- | --- | --- |
| 硬编码器件名（写死"NM15 是输出管"） | 换到 Hidden 电路全错 | 规则必须基于结构（连接关系），不是名字 |
| 约减过头，把关键变量也删了 | 优化找不到最优解 | 逐个核对，做可复现性检查 |
| 保留了所有对称管的独立变量 | 搜索空间没变小，白做 | 强行施加对称约束 |

15. 环节 3：参数化电路图

目标

把电路图里所有器件尺寸，变成变量，得到 schematic_var。

原理

【通】这一步是"让电路可被程序操控"的关键。参数化之后：

器件尺寸不再是写死的数字，而是变量；

改变量 → 电路自动更新；

于是程序才能"生成一组尺寸 → 仿真 → 看结果"地循环。

操作

Step 1 · 运行官方参数化脚本

【官】赛题提供第 1 个脚本："将电路图参数转变成变量" 的 PyAether 源代码。运行它，会生成带各种变量的 schematic_var 电路图。

【操作】

在 Aether 中打开库/单元 → 运行参数化脚本 → 生成 OPA/schematic_var

Step 2 · 确认变量命名

【官】变量由 instance 名 + `_cdf` 参数构成。打开 schematic_var，你应该看到形如：

NM0_m NM0_fw NM0_l NM1_m NM1_fw NM1_l PM0_fw PM0_l PM0_m R0_seg C0_l C0_w ...

Step 3 · 导出初始尺寸

【操作】把当前电路图的尺寸导出成参数文件，得到初始解：

extractcdfVal_0.txt

【官】这个文件就是优化接口的 --param_file 参数，也是官方强调的"给定初始解"。

Step 4 · 确认变量取值范围

【官】所有变量必须严格遵守工艺约束：

| 器件类型 | 参数 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 晶体管 | 宽度 W（fw） | 0.13µm – 20µm |
| 晶体管 | 长度 L | 0.13µm – 10µm |
| 晶体管 | Multiplier（m） | 1, 2, …, 20（整数） |
| 电阻 | Segment（seg） | 1, 2, …, 20（整数） |
| 电容 | L 值 | 0.13µm – 20µm |

【坑】`m` 和 `seg` 是整数，其余是连续值。如果你的优化算法把 m 优化成 3.7，仿真会报错或结果无意义。

验收

生成的 schematic_var 中，器件尺寸全部显示为变量名。

导出的初始尺寸文件能被官方接口正常读取（用初始解跑一次仿真，结果应与原始电路一致）。

坑

| 坑 | 后果 |
| --- | --- |
| 变量名记错（多写/少写下划线） | 回写失败 |
| 忘了导出初始解 | 无法满足"在给定初始解条件下优化"的要求 |
| 不在取值范围内采样 | 仿真失败或结果无意义 |

16. 环节 4：仿真引擎（改参数 → 仿真 → 读结果）

目标

封装一个函数：输入一组尺寸 → 输出这组尺寸的性能。

原理

【通】这是整个赛题的工程核心。优化算法本质上是一个"试错循环"，它必须能快速问一句：

"如果我把尺寸改成这样，性能会变成多少？"

这个函数就是回答这句话的。它的质量决定一切：太慢 → 超时；不准 → 优化跑偏。

操作

Step 1 · 理解官方接口

【官】赛题给出的整体自动优化接口（run_opt_command.sh）命令形式：

python optimization.py \ --ae_lib input_Competition_lib_name \ --ae_cell input_OPA \ --ae_view input_schematic \ --mde_cell input_OPA_LoopGain \ --mde_view input_spe_state1_corner \ --output_path ./results_case1 \ --output_file output.log \ --param_file extractcdfVal_0.txt

参数分三类：

| 类别 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固定（赛题已设好） | --ae_lib --ae_cell --ae_view --mde_cell --mde_view | 待优化电路的库/单元/视图、TestBench 及其 MDE 配置 |
| 可自定义 | --output_path --output_file | 仿真结果的输出路径与汇总文件 |
| 每次仿真要改 | --param_file | 输入尺寸参数文件 |

核心理解：赛题已经帮你把"调用 MDE 仿真"这件事封装好了。你的算法唯一需要"生产"的，就是那个尺寸参数文件。

Step 2 · 写单点评估函数

【操作】概念骨架：

def evaluate(params: dict, tag: str = "tmp") -> dict: """ 输入: params —— {变量名: 数值}，例如 {"NM0_fw": 2.5, "NM0_l": 0.5, "NM0_m": 2} 输出: metrics —— 性能字典（所有 PVT 的最坏值） """ # 1) 写尺寸文件 param_file = write_param_file(params, f"./run/{tag}.txt") # 2) 调用官方优化接口（每次只换 --param_file） cmd = [ "python", "optimization.py", "--ae_lib", AE_LIB, "--ae_cell", AE_CELL, "--ae_view", AE_VIEW, "--mde_cell", MDE_CELL, "--mde_view", MDE_VIEW, "--output_path", f"./results_{tag}", "--output_file", "output.log", "--param_file", param_file, ] run(cmd) # 3) 解析仿真结果 return parse_result(f"./results_{tag}/output.log")

Step 3 · 写结果解析

【操作】从输出日志里抽取出需要的那几个数：

def parse_result(log_path: str) -> dict: text = open(log_path).read() return { "dc_gain": extract(text, "Gain"), # dB "ugb": extract(text, "UGB"), # MHz "phase_margin": extract(text, "PhaseMargin"), # deg "gain_margin": extract(text, "GainMargin"), # dB "i_opa": extract(text, "I_OPA"), # mA }

【坑】解析逻辑必须严格对齐官方输出格式。先用初始解跑一次，把输出文件从头到尾看一遍，再写解析代码。

Step 4 · 从仿真结果算指标

【通】原理对照表（结合 .scs 里的 ac ac start=1 stop=1G dec=10）：

| 指标 | 怎么从 AC 曲线读出来 |
| --- | --- |
| DC Gain | 低频段的增益值（dB） |
| UGB | 增益曲线穿过 0dB 的那一点对应的频率 |
| PM | 0dB 处的相位 + 180° |
| GM | 相位等于 -180° 处的增益（取负号） |
| I_OPA | 从直流工作点（dcOp dc）结果里读电源总电流 |

Step 5 · 取 PVT 最坏值

【官+操作】评分取所有 PVT 下的最坏情况：

def worst_case(per_corner: list[dict]) -> dict: return { "dc_gain": min(c["dc_gain"] for c in per_corner), # 越小越差 "ugb": min(c["ugb"] for c in per_corner), "phase_margin": min(c["phase_margin"] for c in per_corner), "gain_margin": min(c["gain_margin"] for c in per_corner), # 更负 = 更好？ "i_opa": max(c["i_opa"] for c in per_corner), # 越大越差 }

【坑】gain_margin 是负数，且≤ -10dB 才算达标。取最坏值时要小心符号——你要的是"最接近 0 的那个（最不负的）"，通常就是 最大值。写完后用几个已知数据手工验证一遍。

Step 6 · 加缓存与异常处理

【操作】

_cache = {} def evaluate_cached(params): key = tuple(sorted(params.items())) if key in _cache: return _cache[key] try: res = evaluate(params) except Exception as e: log.error("仿真失败 %s: %s", key, e) res = None # 标记为失败样本，让优化器跳过 _cache[key] = res return res

验收

用初始解 extractcdfVal_0.txt 跑一次，结果与官方样例 数量级一致。

手动改一个变量（比如把某个 MOS 的 W 翻倍），性能发生合理方向的变化（例如电流变大）。

单次评估耗时已知（记下来，这是你 3 小时预算的基准单位）。

坑

| 坑 | 后果 | 避免 |
| --- | --- | --- |
| 结果解析写错字段 | 优化方向完全反了 | 先看原始输出，再写解析 |
| 没做去重缓存 | 重复仿真浪费大量时间 | 加哈希缓存 |
| 仿真失败直接抛异常 | 整个优化过程崩溃 | 用 try/except，失败样本跳过 |
| 只看 TYP | 约束在其它 corner 崩 | 评估函数必须返回最坏值 |

17. 环节 5：写 optimization.py

目标

把所有零件组装成官方要求的那个文件。

原理

【官】官方要求的提交结构：

eda_2026_case_1.tar.gz └── eda_2026_case_1/ └── optimization.py ← 必须在这个位置，名字必须完全一致

平台会用固定的命令行参数调用它。你的程序需要兼容这套参数。

操作

Step 1 · 用 argparse 接收官方参数

【操作】

import argparse def build_parser(): p = argparse.ArgumentParser() p.add_argument("--ae_lib", required=True) p.add_argument("--ae_cell", required=True) p.add_argument("--ae_view", required=True) p.add_argument("--mde_cell", required=True) p.add_argument("--mde_view", required=True) p.add_argument("--output_path",required=True) p.add_argument("--output_file",required=True) p.add_argument("--param_file", required=True) # 关键：初始尺寸文件 return p

Step 2 · 主流程

【操作】

def main(): args = build_parser().parse_args() # 1) 读初始解 init_params = read_param_file(args.param_file) # 2) 设置时间预算（总上限 3 小时 = 10800 秒，留 20% 余量） deadline = time.time() + 0.75 * 10800 # 3) 跑优化 best_params, best_metrics = optimize(init_params, evaluate_cached, deadline) # 4) 输出最优尺寸 write_param_file(best_params, f"{args.output_path}/best_params.txt") # 5) 记录日志（报告要用） log_summary(args, init_params, best_params, best_metrics)

Step 3 · 保证"初始解一定被评估过"

【操作】

best = evaluate_cached(init_params) # 先评估初始解 best_params = init_params # 这样最坏情况下，你交出去的结果也不会比官方初始解差

这是一个重要的保底设计：即使优化完全失败，输出初始解也不会被扣分。

验收

用官方样例的命令行调用你的脚本，能完整跑完并输出结果文件。

打包成 eda_2026_case_1.tar.gz 后，run_score.sh 能正常执行。

坑

| 坑 | 后果 |
| --- | --- |
| 文件名不是 optimization.py，或嵌套层数不对 | 直接不合格 |
| 用了绝对路径写死自己的目录 | 换环境就崩 |
| 没有时间检查，跑到一半被掐断 | 没有输出，0 分 |
| 崩溃时不给任何输出 | 拿不到分；做好 try/except 和保底输出 |

18. 环节 6：多目标尺寸优化

目标

在时间预算内，找到一组满足所有约束、且目标尽可能好的尺寸。

原理

【通】把问题写成数学形式：

决策变量: x = [W₁,L₁,m₁, W₂,L₂,m₂, ...] （受第 15 节的范围约束） 硬约束: PM(x) ≥ 50° （所有 PVT） -GM(x) ≥ 10dB （所有 PVT） I_OPA(x) ≤ 3mA （所有 PVT） 目标: max DC Gain （且 ≥ 40dB，否则 0 分） max UGB min Area

这是一个带约束的多目标黑盒优化问题：目标函数没有解析表达式，只能通过仿真"问"出来。

操作

Step 1 · 选算法

【官】赛题推荐的优化算法：差分进化、遗传算法、模拟退火、贝叶斯优化、机器学习 AI 算法或自研算法。

【通】新手推荐路线：

| 优先级 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 差分进化 DE | 天然支持连续 + 整数混合变量，代码简单，鲁棒 |
| 2 | NSGA-II（pymoo） | 天然多目标，直接输出 Pareto 前沿 |
| 3 | 贝叶斯优化（Optuna） | 仿真很贵时样本效率高，适合后期精修 |
| 4 | 两阶段：先 DE 全局搜 → 再 BO 局部精修 | 推荐组合 |

Step 2 · 处理约束（决定成败）

【操作】推荐"可行性优先 + 轻罚函数"：

def score(metrics, spec): """返回值越小越好（统一成最小化问题）""" if metrics is None: return 1e9 # 仿真失败：最差 # ---- 约束违反量（可行性优先）---- v = 0.0 v += max(0.0, 50.0 - metrics["phase_margin"]) # PM ≥ 50° v += max(0.0, metrics["gain_margin"] + 10.0) # GM ≤ -10dB v += max(0.0, metrics["i_opa"] - 3.0) # I ≤ 3mA if v > 1e-9: return 1e6 + v * 1e3 # 不可行解一律排在后面 # ---- 目标（可行时才比较）---- s = -1.0 * metrics["dc_gain"] # 增益越大越好 s += -1.0 * metrics["ugb"] # 带宽越大越好 s += +1.0 * area_of(best_params) # 面积越小越好 return s

【坑】不要把约束和目标简单加权成一锅。约束违反一点点就该排到最后，否则算法会为了目标牺牲约束 —— 而约束失败会双重扣分。

Step 3 · 管理时间预算

【操作】

def optimize(init_params, evaluate, deadline): gen = 0 while time.time() < deadline: gen += 1 # ... 一代进化 ... if gen % 5 == 0: log.info("第 %d 代，剩余 %.0f 秒，当前最优 %s", gen, deadline - time.time(), best_metrics) return best_params, best_metrics

【通】预算分配建议：

总预算 10800 秒 ├── 10% 环境初始化 / 首次仿真 ├── 60% 优化迭代 ├── 20% 最终全 PVT 验证（最优解重跑一遍） └── 10% 保险余量

Step 4 · 加速手段

【操作】按收益排序：

| 手段 | 做法 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| TYP 先筛 | 快速评估只跑 TYP，候选前 20% 才跑全 PVT | 仿真次数降到 1/3 |
| 缓存去重 | 参数哈希做 key | 免掉重复仿真 |
| 并行提交 | 多核时并行跑多个候选 | 成倍提速 |
| 代理模型 | 用已跑过的点训练回归模型，指导下一点采样 | 减少无效探索 |
| 热启动 | 从官方初始解出发，不盲目随机 | 少走弯路 |
| 限制代数 | 到时间就停，绝不硬撑 | 防止超时 |

Step 5 · 计算面积（务必算对）

【官】面积公式：

def area_of(params): area = 0.0 for mos in transistors: # 晶体管 area += mos.fw * mos.L * mos.m * 1.5 for cap in capacitors: # 电容 area += cap.W * cap.L * 1.0 for res in resistors: # 电阻 area += res.W * res.L * 2.0 return area

系数：MOS 1.5、电容 1、电阻 2。

验收

优化后的结果所有 PVT 都满足三条约束。

目标值优于初始解（至少不差）。

总运行时间在 3 小时内，且有安全余量。

坑

| 坑 | 后果 |
| --- | --- |
| 约束用软加权 | 约束被违反 → 扣 10 分/项，还倒扣 5 分时间分 |
| 只跑 TYP 就下结论 | 换 corner 崩 |
| 不做时间检查 | 超时被中断，没有输出 |
| 忽略整数约束（m / seg） | 仿真失败 |
| 优化变量选了被约减掉的参数 | 与环节 2 的产出矛盾，报告自相矛盾 |

19. 环节 7：反标（把最优尺寸写回电路图）

目标

把优化得到的最优尺寸，写回电路图，生成 schematic_var_best。

原理

【通】优化的输出是一堆数字（CSV）。要让人和后续工具能"看见"这个设计，必须把它变成一张带具体尺寸数值的电路图。这个过程叫"反标"。

操作

Step 1 · 准备最优尺寸文件

【操作】按官方格式输出，形如：

M1_w=36u,M1_L=2u NM0_fw=4u,NM0_l=0.5u,NM0_m=2

【官】交付要求：CSV 文件（如 `M1_w=36u,M1_L=2u`）。

Step 2 · 运行官方反标脚本

【官】赛题提供第 3 个脚本："将最优电路尺寸数据反标到电路图" 的 PyAether 源代码。运行后自动生成最佳尺寸的电路图。

# 概念示意：把最优尺寸 CSV 喂给官方反标脚本 run_writeback_script --param_file best_params.csv

Step 3 · 确认结果

【官】最终生成的文件应为：`schematic_var_best`（含最优尺寸）。

验收

schematic_var_best 存在，打开后能看见具体数值而不是变量名。

用这份电路图重跑一次仿真，结果与你优化时记录的一致（一致性验证）。

坑

| 坑 | 后果 |
| --- | --- |
| CSV 格式不对（单位、逗号、换行） | 反标失败 |
| 反标后没有复查 | 数值被截断或取整，最终结果与记录不符 |

20. 环节 8：打包与提交

目标

按官方要求打包并提交。

原理

【官】官方三次强调："一定要按照这个格式提交"、"文件格式和文件名必须完全一致"。

原因：平台的评分脚本会按固定路径去找 optimization.py。名字或层级错了，脚本找不到文件，直接判失败。

操作

Step 1 · 确认目录结构

# 目录结构必须是： eda_2026_case_1/ └── optimization.py

Step 2 · 打包

【官】

tar -zcvf eda_2026_case_1.tar.gz eda_2026_case_1

Step 3 · 自检压缩包

【操作】

# 看压缩包里的路径是否正确 tar -tzf eda_2026_case_1.tar.gz

期望输出：

eda_2026_case_1/ eda_2026_case_1/optimization.py

【坑】如果你看到的是 ./optimization.py 或 optimization.py（没有顶层文件夹），说明打包时 cd 进了文件夹里面，这是错的。

Step 4 · 提交

【官】两种方式：

./run_score.sh eda_2026_case_1.tar.gz

或

run_command

Step 5 · 查看评分输出

【官】结果在：

/EDA_2026_Empyrean_score/2026_EDA_case1_output/

验收

tar -tzf 显示的路径结构与官方样例完全一致。

提交后能在输出目录里看到仿真与评分结果。

坑

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 平台报"找不到文件" | 压缩包顶层文件夹名不对 | 必须是 eda_2026_case_1 |
| 能跑但结果为空 | 程序崩溃且没输出 | 加 try/except + 保底输出 |
| 本地能跑、平台不能跑 | 依赖了本地绝对路径或额外库 | 只用标准库 + 平台已有库 |

21. 环节 9：全 PVT 仿真验证报告

目标

证明你的最优解在所有 PVT 条件下都达标。

原理

【官】这是评分的硬要求。约束项（30 分）明确规定"所有 PVT 均需满足"，报告也要求覆盖全场景。

操作

Step 1 · 确定要覆盖的场景

【官】

| 维度 | 取值 |
| --- | --- |
| 工艺 | TT / FF / SS |
| 温度 | 125℃ / -40℃（含常温） |
| 电压 | 标称 ±10% |

Step 2 · 逐个场景跑仿真

【操作】用最终的最优尺寸文件，对每个 corner 跑一次，把结果汇总成表：

| Corner | 温度 | 电压 | Gain(dB) | UGB(MHz) | PM(°) | GM(dB) | I_OPA(mA) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | 27℃ | 标称 |  |  |  |  |  |  |
| FF | 125℃ | +10% |  |  |  |  |  |  |
| SS | -40℃ | -10% |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Step 3 · 生成波形图

【操作】导出每个 corner 的 AC 曲线（增益-频率、相位-频率），放进报告。

Step 4 · 标注达标情况

【操作】在表里明确标出每一项是否满足，并特别指出 worst case 出现在哪个 corner。

验收

所有 corner 的所有约束项都满足。

报告里有表格 + 波形图 + 达标结论。

坑

| 坑 | 后果 |
| --- | --- |
| 只跑了 TYP | 约束项可能被判不满足 |
| 表格数据与仿真日志对不上 | 报告可信度受损，扣分 |
| 没有波形图 | 报告不完整 |

22. 环节 10：技术报告与交付物

目标

把工作整理成 20 分能拿满的交付物。

原理

【官】报告考察完整性和逻辑严谨性。要求覆盖全链路，且必须有推理链日志。

操作

Step 1 · 按官方清单逐项补齐

【官】报告必须包含的输出内容：

| 序号 | 输出内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spec 解析结果 | 从自然语言到结构化 Spec 的 JSON 文件 |
| 2 | 拓扑模块识别与参数约减成果 | 识别依据及结果、约减后变量个数、变量统计列表、约减后网表 |
| 3 | 器件识别后的变量个数和带变量的电路图 | CSV（如 M1_w=36u,M1_L=2u）+ 带变量 schematic |
| 4 | 带最优尺寸的反标电路图 | `.schematic_var_best` |
| 5 | 仿真验证报告 | 最优尺寸下的仿真结果与波形（含 TYP 和全 PVT） |
| 6 | 代码质量与算法性能 | 优化运行次数、运行时间、占用内存 |

Step 2 · 补上"软"内容

【官】报告还需要：

系统提示词（System Prompt） —— 智能体部分

配置文件

推理链日志（Chain-of-Thought） —— 记录每一步决策依据：

为何选择该拓扑

为何约减掉某参数

为何保留某变量

Step 3 · 准备四件套

| 交付物 | 规格 |
| --- | --- |
| 技术报告 | Doc + PDF 各一份，≤ 80 页，建议封面/目录后放 1–2 页核心亮点预览页 |
| 汇报 PPT | ≤ 20 页 |
| 演示视频 | MP4，≤ 5 分钟 |
| 源代码 | 压缩包上传至服务器 |

验收

对照官方清单，每一项都能指出报告里的对应位置。

推理链日志能回答"为什么"每一个决策。

第六部分 · 交付、排错与自测

23. 常见错误排查（FAQ）

Q1：`ae` 和 `db` 怎么分？

ae 偏 Aether 交互对象（画图、菜单、属性）；db 偏数据库/版图底层（库、单元、视图、版图图形）。不确定就看命令动词和操作对象。

Q2：`dbChangeCVMode` 的 mode 能填 `x` 吗？

不能。有效值是 r / w / a。

Q3：怎么改器件尺寸？

改 CDF 参数：cdfGetCDF 拿 CDF，再用 cdfSetParamValueByName 或 cdfSetRefParamValues 写值。没有 `cdfModify` / `cdfChange`。

Q4：哪些命令返回布尔值？

名字带 Is / Contains 的：dbIsCellViewModified、dbCatContains、dbSchIsWire、aeDesignIsEditable 等。

Q5：Liberal GT 和 Liberal Mem 搞混了？

GT = 通用 K 库，10X（GPU 加速）；Mem = 存储器，100X。

Q6：优化只看 TYP 行不行？

不行。评分取所有 PVT 的最坏值。

Q7：能不能把所有参数都当优化变量？

不行。变量越多搜得越慢，时间分越低。这就是参数约减的意义。

Q8：为什么我连不上 VNC？

先确认 EasyConnect 已登录成功（VPN 是前提）。

Q9：`source setup.bash` 每次都要做吗？

每开一个新终端都要做一次，除非写进 ~/.bashrc。

Q10：输出结果为空怎么办？

说明程序崩溃了。加 try/except，并保证无论如何都输出一个保底结果（至少是初始解）。

24. 术语表

| 术语 | 英文 / 全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Spec | Specification | 设计规格书（性能要求） |
| PDK | Process Design Kit | 工艺设计套件：器件模型 + 设计规则 |
| PVT | Process / Voltage / Temperature | 工艺、电压、温度的组合条件 |
| Corner | — | 一种 PVT 组合 |
| TT / FF / SS | Typical / Fast / Slow | 典型 / 最快 / 最慢工艺角 |
| PM | Phase Margin | 相位裕度 |
| GM | Gain Margin | 增益裕度 |
| UGB | Unity Gain Bandwidth | 单位增益带宽 |
| CMFB | Common-Mode Feedback | 共模反馈 |
| DRC | Design Rule Check | 设计规则检查 |
| LVS | Layout Versus Schematic | 版图与电路图一致性检查 |
| CDF | Component Description Format | 器件参数描述格式 |
| Netlist | — | 网表，电路的文字描述 |
| Instance | — | 实例，电路里的一个器件 |
| K 库 | characterization library | 特征化库 |
| Snapshot | — | 仿真快照，保存/恢复仿真状态 |
| MDE | — | 仿真管理环境 |
| 反标 | write-back | 把尺寸数值写回电路图 |

25. 七天学习计划（含每日验收）

| 天 | 主题 | 操作任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 环境 | 装 EasyConnect + TigerVNC → 连 VPN → 连 VNC → 登录 Linux | 能看到远程桌面 |
| D2 | 跑通流程 | source setup.bash → cp -r → run_score.sh 样例 | 看到仿真性能数值 |
| D3 | 概念 | 读第 4、5 章；对照网表找出输入对管、电流镜、CMFB | 能不看文档讲清电路结构 |
| D4 | 工具生态 + 命令 | 读第 6、7、9 章；整理五类前缀命令表；做一遍问卷 | 问卷 ≥ 80 分 |
| D5 | 仿真闭环 | 读第 15、16 章；参数化 → 改一个变量 → 仿真 → 读结果 | 能手工改尺寸并得到新性能 |
| D6 | 优化算法 | 读第 18 章；写一个最简单的 DE / 随机搜索 | 结果优于初始解 |
| D7 | 整合提交 | 读第 17、19–22 章；端到端跑一遍；打包提交 | run_score.sh 成功出结果 |

核心提醒：D2 是生死线。 跑通样例之前，不要开始写任何算法代码。

26. 自测：官方 46 题 → 章节索引

做一遍官方问卷，错题回对应章节复习。

| 题号 | 考点 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liberal Mem 的核心作用 | 6.3 |
| 2 | ALPS Snapshot | 6.2 |
| 3 | ALPS CS 的数模混合技术 | 6.2 |
| 4 | Liberal IP 的 LVF 精准 K 库 | 6.3 |
| 5 | ADA 的定位 | 6.3 |
| 6 | Vision CA 的 Care Area | 6.4 |
| 7 | ArtemisFPD 的 Noise 分析 | 6.2 |
| 8 | Liberal 赋能模拟 IC 设计 | 6.3 |
| 9 | 视图互转 aeScheViewToView | 9.1 |
| 10 | aeMoveObj | 9.3 |
| 11 | aeCreateDoughnut 的参数 | 9.2 |
| 12 | Extension 模块（Query/GOA） | 8 |
| 13 | aeRunTcl | 9.4 |
| 14 | dbChangeCVMode 的 mode | 9.1 |
| 15 | emyAttrDisplay 的 object 类型 | 8 |
| 16 | dbCrtPRBoundary | 9.2 |
| 17 | Python 定义类的关键字 | 27 |
| 18 | 创建矩形的命令 | 9.2 |
| 19 | Argus 支持的场景 | 6.4 |
| 20 | Liberal GT 的核心突破 | 6.3 |
| 21 | ALPS 的核心特点 | 6.2 |
| 22 | Storm 先进封装 | 6.4 |
| 23 | PyAether 生态的能力范围 | 7.2 |
| 24 | dbSeCheckDesignInfo 的返回 | 9.1 |
| 25 | AetherWings 的功能模块 | 9.5 |
| 26 | aeCreateRect 的参数 | 9.2 |
| 27 | dbLayerGen 的 op 取值 | 9.3 |
| 28 | 创建菜单的三步 | 9.4 |
| 29 | dmCellObj.getCell() 的属性 | 8 |
| 30 | 编辑对象属性的命令 | 9.3 |
| 31 | dbPasteObj 的失败原因 | 9.3 |
| 32 | 库/单元操作命令 | 9.1 |
| 33 | emyDesign 的属性 | 8 |
| 34 | 修改 CDF 参数的两个接口 | 9.6 |
| 35 | 创建图形对象的 ae 命令 | 9.2 |
| 36 | dbCatModify 的参数 | 9.3 |
| 37 | Polas 与功率电路 | 6.4 |
| 38 | Liberal GT 的 10X 提速 | 6.3 |
| 39 | Vision 与晶圆良率 | 6.4 |
| 40 | dbCrtMarker 的 isVisible | 9.2 |
| 41 | dbCatContains 返回布尔 | 9.3 |
| 42 | dbCrtPath 的 points | 9.2 |
| 43 | emyBox.isInverted | 8 |
| 44 | dbIsCellViewModified | 9.1 |
| 45 | dbCrtLine 与符号视图 | 9.2 |
| 46 | dbCrtSymbolArc 创建圆弧 | 9.2 |

27. 附：最小 Python 知识清单

【通】本赛题不需要精通 Python，掌握这些就够：

| 知识点 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 变量与类型 | 存尺寸、性能值 | w = 2.5（µm） |
| 列表 / 字典 | 存一组变量、存性能结果 | params = {"NM0_fw": 2.5} |
| for / if | 遍历器件、判断约束 | if pm < 50: penalty += 1 |
| 函数 def | 封装"仿真一次" | def evaluate(params): ... |
| 类 class | 封装优化器、Agent | class Optimizer: |
| 文件读写 | 读写 extractcdfVal_0.txt | open(...).read() |
| import | 引入 numpy / pandas / pymoo | import numpy as np |
| 异常处理 | 仿真失败不要崩溃 | try: ... except: ... |
| 日志 logging | 记录推理链（报告要用） | logging.info(...) |
| argparse | 接收官方命令行参数 | --param_file |

注意：Python 中定义类用 `class`，定义函数用 `def`。没有 `method`、`func` 这两个关键字。

写在最后

>

这份教程覆盖了"原理 → 概念 → 工具 → 操作 → 交付"完整链条。请记住三句话：

>

1. D2 跑通样例，是整件事的生死线。

2. 约束失败会被双重扣分，所以约束永远优先于目标。

3. 仿真次数就是时间分，省下的每一次仿真都是分数。

>

先把流程跑通，再谈算法。祝顺利。